采购需求

一、基本需求

1.1采购服务标准：

1.1.1供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或响应产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证响应产品停产后的备件供应，响应时须提供有关其响应产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、服务人员的数量和水平、联系人和联系方式、零备件的储备等。质量保证期内的免费售后维修及服务包括所有响应产品及配件，并含第三方产品，同时供应商应定期对所有响应产品提供维护保养服务。

1.1.2供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在响应报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

1.1.3供应商应保证在接到通知的一周内，自付费用在指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。供应商技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入响应报价。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

1.1.3.1供应商应负责响应货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

1.1.3.2供应商应保证在质量保证期内提供设备专用的软件和相应数据库资料的免费升级服务。（如果有）

1.1.3.3在合同执行期和质量保证期内响应人必须在1小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应，及时解决系统运行中的问题。系统运行过程中如果发生故障，对故障的恢复时间不能超过48小时。

二、服务期限要求

2.1自设备安装、调试、验收合格之日起，保修范围应包括提供的所有设备（含第三方设备或配件）和安装调试服务。在保修期内应提供维修和技术咨询服务，矫正和免费更换有缺陷的设备或部件、排除系统出现的故障。质量保证期内，供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。质量保证期满，供应商为医院提供终身保修有偿服务。

2.2供应商或制造商需要提供包含上述质量保证期（保修期）及服务要求的承诺函并加盖单位公章。

2.3供应商或制造商需要提供质量保证期（保修期）结束后，年度维保费用最高不超过合同金额5%的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

三、安检设备购置数量

| 设备名称 | 采购数量 |
| --- | --- |
| 光机行李检测仪 | 2套 |
| 手持液体探测仪 | 1台 |

四、设备参数要求

4.1总体要求

设备应持有依据GB 15210-2018标准，国家安全防范报警系统产品质量监督检验中心的有效检测报告。

4.2主要技术要求

4.2.1   光机行李检测仪

1）通道尺寸             650（宽）×500（高）mm

2）传送带速度           0.2 m/s

3）传送带额定负荷      200 kg

4）单次检查剂量        0.8µGy

5）线分辨力            0.0787mm

6）穿透分辨力          0.127mm

7）空间分辨力           水平：直径1.0 mm   垂直：直径1.0 mm

8）穿透力              46mm钢板

9）胶卷安全性          对ISO1600胶卷安全

10）泄漏剂量           0.12µGy/h

11）照射束发射方向      由下向上垂直照射

12）管电流              0.4~0.7mA（可调）

13）管电压              100~160 kV（可调）

14）射线束发散角        60°

15）冷却／工作周期      密封式油冷／100％

16）图像处理系统：

16.1）X射线传感器    L形光电二极管阵列探测器 (多能量可选)，12bit深度

16.2）显示器          高分辨率19英寸彩色液晶显示器

16.3）彩色图像显示    24位真彩色显示

16.4）边缘增强        物体轮廓边缘更加清晰

16.5）超级图像增强    图像细节更加清晰

16.6）高穿透显示      提高图像中暗区的亮度，使隐藏在高吸收物后面的物品清晰显示。

16.7）低穿透力显示    提高低吸收率（易穿透）物体的对比度，使易穿透物体更加清晰

16.8）放大镜          局部放大功能

16.9）增亮/减暗       增加图像的亮度/降低图像的亮度

16.10）图像回拉       显示前20幅图像，并对回拉图像可进行任何图像处理

16.11）图像复原       图像显示恢复到皮带停转的最初状态

16.12）图像存储       实时保存任意幅图像，并可进行任意图像处理，连续工作保存。

17）多能量功能：

17.1）多能量彩色     有机物显示为橙色，无机物显示为蓝色，混合物显示为绿色

17.2）高能/低能       两种能量切换显示，高能显示金属等，低能显示非金属

17.3）毒品炸药辅助     辅助探测毒品炸药等危险物品

17.4）声光报警         满足条件时发出声音和报警灯信号

18）使用环境：

18.1）工作温度／湿度   0℃～45℃／5%～95% (不冷凝)

18.2）储存温度／湿度   -40℃～60℃／5%～95% (不冷凝)

18.3）工作电压         220VAC(±10%)  50±3Hz

18.4）功率损耗         0.7KW（最大值）

18.5）噪声级          55dB

18.6）外观尺寸        长220cm*宽88cm*高128cm，接物架： 70公分

18.7）操作台          长65cm*宽61cm*高123cm

4.2.2  手持液体探测仪

1）组成：主机，充电底座等组成

2）主要尺寸及重量：L216*W50*H79 mm, 约176克。

3）开机启动时间:1秒

4）分析测试时间:1秒

5）可检测容器尺寸：不小于5.5cm*1.5cm，最小容量50ml

6）报警方式：可以声音报警，以及液晶报警

7）人机界面：提供全中文界面，自发光OLED屏显示

8）数据存储：提供液体检测结果存储及检索功能，存储量不少于10000次检测，并能通过USB接口将数据导出。

9）工作温度范围：-10℃-+55℃。

10）外壳防护等级：IP41。

11）可探测种类：汽油、煤油、柴油、乙醚、异丙醚、石油醚、乙腈、乙二醇、硝基苯、环氧丙烷、正庚烷、松节油、丙酮、苯、苯乙烯、甲苯、二甲苯、二氯乙烷、乙醇、异丙醇、正辛烷、二硫化碳、甲醇、硝基甲烷、正己烷、三氯甲烷、油漆稀料（硝基稀料溶剂）、四氢呋喃、油漆、苯乙烯、环己酮、环戊烷、二乙胺、正戊烷、叔丁醇、丙烯酸甲酯、正丙醇、环乙烷、甲基叔丁基醚、1-4-二氧六环、双戊烯、乙醛、乙酯、吡咯烷等四十多种易燃易爆危险液体。