通州院区科研平台实验台及相关配套设施技术参数要求

| 序号 | 名称 | 材质要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 全钢结构：13mm厚荷兰千思板台面，柜体采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。结构整体为拆装式结构分为多个单元独立柜体，门板抽面为内嵌式结构，门板抽面均为双层结构，柜体上部分为抽屉，下部分为柜门。前框架为独立整体焊接结构。拉手与面板一体折弯成型一字拉手。滑轨使用三节滚珠静音滑轨。铰链为不锈钢合页。地脚为8mm螺杆尼龙塑料底座。 |
| 2 | PP大水槽 | 高密度PP新料注塑成型，需耐腐蚀、耐酸碱和有机物等；并具弹性、韧性，不易老化耐划。厚度：根据强度要求设计厚度为5mm-8mm。附件：高密度PP去水；含阻水盖、PP提笼。 |
| 3 | 水龙头 | 铜管制造，可360°旋转；涂层：高亮度环氧树脂涂层,耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射；陶瓷阀芯：可90°旋转；使用寿命：开关50万次；静态最大耐压10 bar，符合GB18145-2014标准。开关旋钮：高密度PP，符合人体工学设计。 |
| 4 | 滴水架 | 全钢结构，带PP接水盘。 |
| 5 | 器皿柜 | 全钢结构，带PP接水盘。 |
| 6 | 岛式插座 | 标配：国标二三插。 |
| 7 | 角柜 | 全钢结构：13mm厚荷兰千思板台面，柜体采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。结构整体为拆装式结构分为多个单元独立柜体，门板抽面为内嵌式结构，门板抽面均为双层结构，柜体上部分为抽屉，下部分为柜门。前框架为独立整体焊接结构。拉手与面板一体折弯成型一字拉手。滑轨使用三节滚珠静音滑轨。铰链为不锈钢合页。地脚为8mm螺杆尼龙塑料底座。 |
| 8 | 中央台 | 全钢结构：13mm厚荷兰千思板台面，柜体采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。结构整体为拆装式结构分为多个单元独立柜体，门板抽面为内嵌式结构，门板抽面均为双层结构，柜体上部分为抽屉，下部分为柜门。前框架为独立整体焊接结构。拉手与面板一体折弯成型一字拉手。滑轨使用三节滚珠静音滑轨。铰链为不锈钢合页。地脚为8mm螺杆尼龙塑料底座。 |
| 9 | 高温台 | 40mm*60mm*1.2mm优质钢材框架，30mm厚天然大理石板台面，表面精细抛光。 |
| 10 | 天平台 | 采用40mm厚天然大理石板材台面，表面精细抛光。 |
| 11 | 试剂架 | 全钢结构，三角结构。 |
| 12 | 功能柱 | 全钢结构。 |
| 13 | 紧急冲淋器 | 主管采用直径42MM的304不锈钢材料，表面高亮度抛光，喷头：冲淋喷头直径为250mm的不锈钢材料，可提供最大流量70-80升/分钟（压力为0.6MPa）的出水流量。高密度 PP 手把， 其闭门可自动关闭洗眼喷头内装起泡器，出水径缓压处理呈泡沫状水柱，防止充伤眼睛，外设防尘盖，使用时可自动被水冲开。 |
| 14 | 不锈钢洗手台 | 全不锈钢结构，304不锈钢水槽、感应水龙头。 |
| 15 | 手消毒器 | 壁挂感应式。 |
| 16 | 烘干器 | 全自动感应式。 |
| 17 | 更衣柜 | 全钢结构，钢板标厚1.0mm。 |
| 18 | 仪器台 | 带后背板。全钢结构：13mm厚荷兰千思板台面，柜体采用1.0mm厚钢板，表面环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化，抗冲击，全自动数控折弯机一次性折弯成型，气体保护焊接。结构整体为拆装式结构分为多个单元独立柜体，门板抽面为内嵌式结构，门板抽面均为双层结构，柜体上部分为抽屉，下部分为柜门。前框架为独立整体焊接结构，拉手与面板一体折弯成型一字拉手；滑轨用三节滚珠静音滑轨；铰链为不锈钢合页，经久耐用，不生锈；地脚8mm螺杆尼龙塑料底座。 |
| 19 | 试剂柜 | 全钢结构，钢板厚1.0mm。 |
| 21 | 不锈钢洗涤台（带柜体） | 全不锈钢结构。 |
| 22 | 不锈钢台（带柜体） | 全不锈钢结构。 |
| 23 | 大动物手术操作台 | 医用不锈钢材料，无毒耐酸碱，器械盘可调升降。台面与四周挡水沿为一整体，配备固定上水和活动上水，利于台面的清洗。 |

注：精确延米和尺寸以设计图纸和实地测量为准。